| 密集架采购清单（详见参数表） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （单位：人民币元） |  |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量（暂估） | 单位 | 单价 |  | 小计 | 备注 |
| 档案密集架 | 标准6层 长4900*宽580*高2500,26列，5节型 | 185 | 立方 |  |  |  |  |
| 门板 | 与密集架配套 | 40 | 块 |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  | 合计（小写） |  |  |  |
| 备注：上述报价包括运输费、包装费、安装费、调试费及增值税税金（13%） 质保期：5年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位盖章： 法人或授权委托人签字： 联系电话： 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 密集架参数表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 配置名称 |  | 材料规格 |  | 技术参数 |  | 采用标准 |
| 轨道 | 轨道座 |  | δ=2.5mm |  | 热轧钢板 |  | GB711 |
|  | 轨道 |  | 20*20mm |  | 实心方钢 |  | GB699 |
| 底盘 | 底梁 |  | δ=2.5mm |  | 热轧钢板 |  | GB711 |
|  | 夹紧块 |  | δ=2.5mm |  | 热轧钢板 |  | GB711 |
|  | 轴承档 |  | δ=2.5mm |  | 热轧钢板 |  | GB711 |
| 架体 | 凹凸型立柱 |  | δ=1.2mm |  | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 搁板（压双筋） |  | δ=0.9mm |  | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 挂板（压双筋） |  | δ=0.9mm |  | 冷轧钢板 |  | GB710 |
| 门面 | 门框 |  | δ=0.9mm |  | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 门板 |  | δ=0.9mm |  | 冷轧钢板 |  | GB710 |
| 侧面板 | 钢制侧面板 |  | δ=0.9mm |  | 冷轧钢板 |  | GB710 |
| 传动机构 | 轴承 |  | P204 |  | 双排滚珠调心轴承 |  | GB1285 |
|  | 实心轴 |  | 实心圆钢 |  | 45#钢 |  | GB699 |
|  | 连接钢管 |  | Ø25*2.5 |  | 无缝钢管 |  | GB699 |
|  | 铁滚轮 |  | GT15-33 |  | 灰铸铁 |  | GB976 |
|  | 链轮 |  | ZG45 |  | 滚轮精制 |  | GB1135 |
|  | 摩托车链条 |  | FR420 |  | Ø8.5节距12.7 |  | GB1244 |
|  | 摇手体总成 | 摇手体 | ZG45 |  | 双向超越离合器结构 |  | 折叠式 |
|  |  | 滚珠轴承 |  |  |  |  | GB1285 |
| 制动装置 | 边列锁定装置（门锁） |  | 方形锁 |  | 豪华型 |  | 国标 |
|  | 边列锁定装置（总锁） |  | 808锁 |  | 密集架专用 |  | 国标 |
|  | 中列制动装置 |  | —— |  | 密集架专用 |  | 国标 |
| 防护装置 | 防震、防尘装置 |  | 20mm |  | 抗老化橡胶磁性冰箱门吸条 |  | 国标 |
|  | 防尘板、顶板 |  | δ=0.8mm |  | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 防鼠板 |  | δ=0.8mm |  | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 防倾倒装置 |  | δ=2.5mm |  | 热轧钢板 |  | GB711 |
| 表面处理 | 前处理药剂 |  | 优质磷化液 |  |  |  | 国标 |
|  | 高压静电喷塑 |  | 环氧型聚脂混合粉 |  | 热固性粉末 |  | GB1720 |
|  | 纯水洗 |  | 电导率≤10us |  |  |  | 国标 |
| 紧固件 | 五金配件 |  | 45#、Q235A |  | 国标 |  | GB5782 |