设计文件校对审核表

□校对     审核                                              SJY-08

| 工程名称 | 塘南岸振浔路（辽里路～嘉业路）工程 |  | 第 1 页/共 1页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 塘南岸振浔路 | 工程编号 | SD-2018-242 |
| 设计阶段 | 施工图 | 专 业 | 道路工程 |
| 序号 | 主要问题或处理意见 |  | 修改执行情况 |
| 1 | 工程区域位置图与道路平面设计中设计范围不一致，请核实。 |  | 图纸调整修改 |
| 2 | 道路平面设计图中终点处设计范围未标注，本工程施工范围是否包含名圆桥请明确，设计说明及图纸未见桥梁改造的相关内容，但道路材料工程数量表中有桥梁相关建设内容及数量，如包含桥梁需补充桥梁相关说明、图纸及荷载计算。 |  | 补充设计终点标注，现状铭圆桥桥梁更换桥梁栏杆，桥上路面铣刨4cm沥青后摊铺4cm沥青罩面层。 |
| 3 | 道路平面设计图中K0+45~K0+90北侧段人行道建设后与原有广场会产生台阶，存在安全隐患。建议与业主沟通，路幅范围外人行道在本工程一并翻排，实施范围至北侧建筑边线处，避免与原有人行道铺砖形成台阶。 |  | 路幅范围外人行道无法改造，K0+45~K0+90北侧段人行道实施时降低道路侧石标高，与现状酒店大门铺装接顺。 |
| 4 | 道路平面设计图，K0+90~K0+120北侧是否保留开口图中须表述清晰。 |  | K0+90~K0+120北侧为沥青道路，不在本次改造范围内 |
| 5 | 道路平面设计图，工程终点处道路的车行道、人行道与桥梁如何对接图中表达不清晰。 |  | 图纸修改完善。 |
| 6 | 道路平面图中未见雨水进水口，路面排水如何处理？ |  | 详见给排水图纸，路面设置雨水箅，收集后汇入雨水管网。 |
| 7 | 道路纵断面设计图，起终点设计标高未与现状顺接存在高差，终点处铭圆桥是否加铺沥青面层请明确，如加铺纵断面设计时须考虑加铺层厚度。 |  | 起点设计标高有误，图纸已调整。终点处铭园桥路面铣刨4cm沥青后摊铺4cm沥青罩面层。 |
| 8 | 树池（LS15）中尺寸为1.2米，与盲人道大样图（LS18）中盲道布置位置存在冲突，请复核。 |  | 花岗岩树池大样图中补充树池平面布置图，一般路段无新建树池。 |
| 9 | 根据《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021），2.10.2缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。无障碍坡道大样图（LS17-01、LS17-01）、盲人道大样图（LS18）须修改。 |  | 图纸修改 |
| 10 | 交汇井大样图（LS20）与平面图中过路管管孔数量不一致，请复核。 |  | 图纸修改 |
|  |  |  | 签名/日期： |