核工业金华勘测设计院有限公司联系单

| 工程名称 | 南浔直播电商产业基地 |  |  | 编 号 | 2022HZ11008联1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系事项 | 基坑围护体系中，原围梁面到自然地坪间放坡支护改为直立支护 |  |  |  |  |
| 主送单位 | 湖州南浔城投绿色智创园有限公司 |  |  | 抄送单位 |  |
| 变更内容及原因： - 根据现场实际情况，现场场地狭小，施工场地较难周转，经各方协商，取消原支护中，围梁面到自然地坪间放坡支护，改为直立支护。具体详见附图。 - 图中未注明处，详见原设计。 - 本次调整后，施工时需严格控制基坑周边荷载：基坑坡顶外侧四周6.0m范围内不得通车及堆载；6.0～20.0m以内不允许大面积堆载，局部堆载不得超过10kPa；20.0m以外不得大面积堆载，局部堆载不得超过20kPa。 - 本次设计变更，需经各方认可后，方可实施。 |  |  |  |  |  |
| 经 办 人 |  |  | 审 核 |  |  |
| 签发单位 |  | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 签发日期 |  | 2024年6月24日 |